## I. POWIETRZE

druga pięcioletnia ocena jakości powietrza Atmosferycznego za lata 2002-2006

Na mocy art. 88 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje przynajmniej co 5 lat oceny jakości powietrza w strefach na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu ocen prowadzonych corocznie. Kryteriami w ocenie pięcioletniej są wartości górnego i dolnego oszacowania, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku, w sprawie oceny poziomów substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798). Progi te są niższe od poziomów dopuszczalnych. Ocena sporządzona za lata 2002-2006 dotyczy:

- kryteriów związanych z ochroną zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:

- dwutlenek siarki,

- dwutlenek azotu,

- pył zawieszony PM10,

- ołów,

- benzen,

- tlenek węgla,

- ozon,

2. 	kryteriów związanych z ochroną roślin dla zanieczyszczeń:

- dwutlenek siarki,

- tlenek azotu,

- ozon.

Ocena pięcioletnia ma na celu zgromadzenie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym określenie metod, jakimi powinny być dokonywane oceny roczne oraz potrzeb w zakresie prowadzenia pomiarów stężeń określonych zanieczyszczeń powietrza, zgodnie w wymogami dotyczącymi ocen rocznych.

Efektem tej oceny jest:

  - dokonywanie klasyfikacji stref a podstawie kryteriów stosowanych w ocenie pięcioletniej (progów oszacowania) pod katem zaplanowania systemu ocen corocznych,

  - wskazanie obszarów, gdzie występują przekroczenia lub istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji,

  - uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy.

Obecna ocena pięcioletnia, ze względu na zdrowie ludzi, w przypadku pyłu zawieszonego PM10, ołowiu i ozonu odnosi się do nowego układu stref, czyli powiat włocławski analizowany jest łącznie z powiatem radziejowskim i aleksandrowskim (strefa włocławsko-aleksandrowska). Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i benzen przedstawiony został dla powiatu włocławskiego, a stężenia ozonu odnoszą się do całego województwa, 
z wyłączeniem aglomeracji bydgoskiej. Klasyfikacja w celu ochrony roślin dla SO2 i NOx wykonana została dla powiatu włocławskiego, a ozonu dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowy układ stref na potrzeby systemu oceny jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim.

Na obszarze powiatu włocławskiego pomiary powietrza wykonywane były przy użyciu stacji mobilnej oraz pomiarów metodą pasywną.

## Dla każdego zanieczyszczenia osobno zebrano wyniki z odpowiednimi do progów oszacowania (górnego i dolnego) i poziomów dopuszczalnych czasów uśredniania. Próg oszacowania uznano za przekroczony w przypadku: benzenu, dwutlenku azotu, tlenku azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla – jeśli podczas rozpatrywanych pięciu lat (2002 – 2006) był on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach, a w przypadku ozonu – jeśli był on przekraczany nawet w jednym roku.

Klasyfikacji stref dokonano dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach).

## Zestawienie lat, w których wystąpiły przekroczenia progów oszacowania i poziomów dopuszczalnych przedstawia tabela poniżej:

| Lp. | Strefa | zanieczyszczenie | Klasa | Stężenia średnie roczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lata, w których wystąpiło przekroczenie d.p.o decydujące o klasie | Lata, w których wystąpiło przekroczenie g.p.o decydujące o klasie | Lata, w których wystąpiło przekroczenie p.dop. decydujące o klasie |
| 1 | ## powiat włocławski | benzen | 2 | 2002,2005,2006 | - | - |
| 2. | powiat włocławski | CO | 3a | - | 2005 | - |
| 3. | ## strefa włocławsko-aleksandrowska | pył PM10 | 3b | - | - | 2002,2003 |

## d.p.o.- dolny próg oszacowania

g.p.o. – górny próg oszacowania

## p.dop. – poziom dopuszczalny

## Na terenie powiatu włocławskiego według drugiej oceny 5-letniej jakości powietrza atmosferycznego za lata 2002-2006 stwierdzono:

- dla ochrony zdrowia:

- zawartość SO2, NO2 i ołowiu w najkorzystniejszej 1b klasie,

- zawartość benzenu w 2 klasie,

- zawartość CO i pyłu PM10 w najbardziej niekorzystnej 3 klasie.

- dla ochrony roślin:

- zawartość SO2 i NOx w najkorzystniejszej R1 klasie,

- zawartość ozonu w najbardziej niekorzystnej R3 klasie.

Klasy strefy uzyskane w ocenie pięcioletniej ze względu na ochronę zdrowia ludzi:

##### Klasa 1b – poniżej dopuszczalnego progu oszacowania

## Klasa 2 – pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania

Klasa 3a – powyżej górnego progu oszacowania

## Klasa 3b - powyżej górnego progu oszacowania, w tym powyżej poziomu dopuszczalnego

Klasy strefy uzyskane w ocenie pięcioletniej ze względu na ochronę roślin:

Kasa R1 – poniżej dolnego progu oszacowania

Klasa R3 - pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania

Kolejnym krokiem w ocenie pięcioletniej jakości powietrza jest reorganizacja sieci pomiarowej.

# II. Woda

# 1. Monitoring rzek

Na mocy art. 49 ustawy Prawo Wodne w 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska, w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
i prezentacji stanu wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284 z dnia 11 lutego 2004 roku).

Nowe rozporządzenie, które wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód powierzchniowych, obejmuje pięć klas jakości:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości,

- klasa II – wody dobrej jakości,

- klasa III – wody zadowalającej jakości,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości,

- klasa V – wody złej jakości.

Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych stanowią wartości graniczne wskaźników. Określenia jakości wód powierzchniowych dokonuje się na podstawie badań prowadzonych w jednym punkcie pomiarowym. W punkcie tym dopuszcza się określenie jakości wód powierzchniowych w zakresie spełniania wymagań określonych dla różnych sposobów użytkowania wód. Dla każdego parametru jakości wody zmierzonego 
z częstotliwością jeden raz na miesiąc wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a w przypadku mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej korzystną wartość stężenia.

W 2006 roku w powiecie włocławskim kontrolą objętych było sześć rzek: Wisła, Zgłowiączka, Chodeczka, Chełmiczanka, Ruda i Bętlewianka. Stan czystości wód rzek odnosi się do pełnego roku kalendarzowego, a ocena przygotowywana jest zawsze po zamknięciu cyklu badawczego.

Wisła jest rzeką, wzdłuż której rozwinął się Włocławek. W granicach województwa kujawsko-pomorskiego ma ona długość 205,3 km, z czego ok. 18 km przypada na granice administracyjne naszego miasta. Wisła jest nie tylko odbiornikiem ścieków z całego miasta, ale również jej brzegi stanowią miejsce spacerów mieszkańców. Na terenie powiatu włocławskiego rzeka badana była w dwóch punktach. Pierwszy usytuowany został powyżej miasta, przy zaporze, powyżej zrzutu ścieków. Drugi zaś poniżej Włocławka, w miejscowości Gąbinek. Jest to 6 km od zrzutu ścieków z Zakładów Azotowych „Anwil” i 10 km poniżej Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

Wisła jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych. Ważniejsze źródła zanieczyszczeń zlokalizowane są w granicach administracyjnych miasta Włocławka:

- wyloty ścieków nieoczyszczonych (160,8 m3/d). Aktualnie prowadzona jest modernizacja sieci kanalizacji miejskiej. Ścieki te do końca I kwartału 2008 roku będą podłączone do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

- Oczyszczalnia Ścieków – Zawiśle – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (179,6 m3/d). Trwają prace nad przebudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej. 
W połowie 2008 roku planowane jest podłączenie jej do Grupowej Oczyszczalni Ścieków.

- Grupowa Oczyszczalnia Ścieków – ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie (18,9 tys. m3/d)

- Zakłady Azotowe „Anwil” S.A. – ścieki oczyszczone mechaniczno-chemicznie wraz z wodami opadowymi (12,8 tys. m3/d).

Powyżej Włocławka wody rzeki Wisły sklasyfikowano w IV klasie (wody niezadowalającej jakości). Na tym stanowisku w okresie letnim, podobnie  jak w latach ubiegłych, utrzymywały się deficyty tlenowe. Niskie natlenienie oraz wysokie wskaźniki: ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot Kjeldahla i liczba bakterii coli typu kałowego, były najbardziej niekorzystnymi parametrami oznaczonymi w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Większość wskaźników biogennych było na poziomie III klasy. Stężenia metali ciężkich odpowiadały I/II klasie.

Poniżej Włocławka, czyli na stanowisku poniżej zrzutu ścieków z miasta odnotowano również IV klasę (wody niezadowalającej jakości). Zdecydowało o tym szczególnie zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz wysokie wartości wskaźników tlenowych i azotu Kjeldahla. Dodatkowym parametrem przyczyniającym się do takiej oceny był wskaźnik zanieczyszczeń przemysłowych – zawartość fenoli lotnych.

Zgłowiączka jest największą rzeką Pojezierza Kujawskiego, której długość wraz 
z Kanałem Głuszyńskim wynosi 79 km. Przepływa ona w swym górnym biegu przez jezioro Głuszyńskie. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Powierzchnia dorzecza Zgłowiączki wynosi 1495,6 km2. Jej dopływami są: Sarnówka (Niwka), Kocięca, Dunaj, Chodeczka, Lubieńka i Bachorza. W użytkowaniu terenu zlewni dominują grunty orne.

W powiecie włocławskim zlokalizowane są cztery punkty pomiarowo-kontrolne. Znajdują się one powyżej i poniżej Lubrańca oraz powyżej i poniżej Brześcia Kujawskiego. Rzeka w ciągu roku na terenie powiatu włocławskiego przyjęła zanieczyszczenia z:

- Oczyszczalni Ścieków w Lubrańcu – 300,0 m3/d ścieków oczyszczonych mechaniczno-chemiczno-biologicznych,

- Oczyszczalni Ścieków w Brześciu Kujawskim – 592,0 m3/d ścieków.

Powyżej Lubrańca stwierdzono IV klasę (wody niezadowalającej jakości). Na klasyfikację wpłynęło znacząco stężenie ChZT-Mn i ChZT-Cr oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego. Niskie wartości tlenu rozpuszczonego stwierdzono w miesiącach letnich. Stężenie fenoli lotnych było na poziomie IV klasy. Również obecność organizmów fitoplanktonowych (bakterie siarkowe - Chromatium okenii) wskazywała na IV klasę.

Poniżej Lubrańca również odnotowano IV klasę (wody niezadowalającej jakości). 
O klasie zdecydowała szczególnie liczba bakterii grupy coli typu kałowego. Trzy razy w roku była ona na poziomie V klasy. W IV klasie odnotowano stężenie fenoli lotnych i ChZT-Cr. Większość wskaźników osiągnęła wartości w III klasie.

Powyżej Brześcia Kujawskiego wskaźnik mikrobiologiczny odnotował wartości 
w V klasie cztery razy w roku, co przyczyniło się do ogólnej klasyfikacji na poziomie IV klasy (wody niezadowalającej jakości). Stwierdzono tu także zwiększone stężenia 
ChZT-Mn i ChZT-Cr oraz fosforanów.

Poniżej Brześcia Kujawskiego stwierdzono V klasę (wody złej jakości). Wpływ na klasę miały stężenia związków fosforu  oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego. 
W IV klasie odnotowano wartości ChZT-Mn i ChZT-Cr oraz azotanów i azotu Kjeldahla. Od lipca do października stwierdzono niskie zawartości tlenu rozpuszczonego.

Analiza hydrobiologiczna wykazała, że na wszystkich badanych stanowiskach przez cały rok dominowały okrzemki. W środkowym biegu rzeki wiosną pojawiły się organizmy z grupy bruzdnic (Peridinium cinctum), a jesienią sinice (Oscillatoria redekei). Poniżej Brześcia Kujawskiego latem przeważającą grupę stanowiły zielenice, a jesienią i zimą sinice.

W porównaniu z badaniami z 2005 roku stężenia średnioroczne analizowanych parametrów wykazywały nieznaczne pogorszenie wartości w zakresie związków azotowych, a szczególnie azotanów. Poprawa nastąpiła w przypadku fosforanów i średniej liczby bakterii coli typu kałowego. Parametry tlenowe pozostały na zbliżonym poziomie.

Chodeczka jest drugim co do wielkości dopływem Zgłowiączki. Bierze ona swój początek z zabagnionego jeziorka, położonego na południe od jeziora Kromszewickiego. Całkowita długość rzeki wynosi 33,5 km. Przepływa ona przez szereg jezior: Kromszewickie, Chodeckie, Lubienieckie, Szczytnowskie, Borzymowskie i Krukowskie. W górnym odcinku rzekę zasilają liczne wypływy wód podziemnych. Pomiędzy jeziorami Chodeckim 
a Lubienieckim oraz ok. 3 km od ujścia zlokalizowane są zastawki retencjonujące wodę na potrzeby zlokalizowanych tu młynów i elektrowni wodnej. W ujściowym odcinku rzeki znajduje się zastawka dla celów retencjonowania wody dla potrzeb przyległych użytków. Na wylocie z jeziora Chodeckiego zlokalizowany jest przepust z zastawką stabilizującą lustro wody tego zbiornika. Rzeka odwadnia obszar o powierzchni 207,2 km2. Zlewnia Chodeczki charakteryzuje się typowo rolniczym wykorzystaniem.

Główne punktowe źródła zanieczyszczeń to:

- Oczyszczalnia Ścieków w Chodczu – 231,7 m3/d,

- ponadto do rzeki odprowadzane są ścieki z Zakładu Ubojowo-Masarskiego „EMIS” 
w Niemojewie i Osiedla Mieszkaniowego w Jarantowicach.

W 2006 roku kontrolowano jakość wód na pięciu stanowiskach. Pierwsze stanowisko zlokalizowane jest na wylocie z jeziora Chodeckiego. W tym przekroju wody odpowiadały IV klasie (wody niezadowalającej jakości), a znaczący wpływ na tę klasyfikację miały letnie deficyty tlenowe. Braki tlenu spowodowane zostały niewielkim przepływem w rzece oraz warunkami atmosferycznymi. Wartości ChZT-Cr i liczba bakterii grupy coli typu kałowego przekroczyły normy dla III klasy. Cztery razy w roku wskaźnik mikrobiologiczny był na poziomie IV klasy. Na poziomie tej klasy odnotowano również wskaźnik bioróżnorodności 
i indeks biotyczny. Większość badanych parametrów mieściło się w III klasie. Stężenia metali ciężkich były w najwyższej klasie.

Poniżej Chodcza stwierdzono V klasę (wody złej jakości). Związki fosforu w marcu znacząco przekroczyły dopuszczalne normy. Wskaźnik mikrobiologiczny osiągnął wartości 
w V klasie cztery razy, a ChZT-Cr – raz, w październiku. Na klasyfikację również wpływ miały: BZT5, ChZT-Mn, fenole lotne oraz organizmy makrobentosowe (z rodziny Chironomidae). Stężenia metali ciężkich były na poziomie I klasy.

Poprawę jakości wody stwierdzono na kolejnym stanowisku zlokalizowanym powyżej jeziora Borzymowskiego. Odnotowano tu IV klasę (wody niezadowalającej jakości). 
W marcu stwierdzono tu bardzo wysokie stężenia związków fosforowych. Fosforany osiągnęły wartość 3,888 mg PO4/l, a fosfor ogólny – 5,465 mg P/l. W pozostałej części roku w przypadku pierwszego parametru większość wyników była w II/III klasie, a stężenia fosforu ogólnego I/II klasie. W V klasie odnotowano również liczbę bakterii grupy coli typu kałowego. Na poziomie IV klasy stwierdzono ChZT-Cr i organizmy makrobentosowe.

Poniżej jeziora Krukowskiego wody Chodeczki sklasyfikowano jako wody niezadowalającej jakości – IV klasa. W marcu odnotowano tu zwiększone stężenie fosforanów, a fosfor ogólny trzy razy przekroczył dopuszczalne normy. W przekroju tym sześć razy notowano znaczące deficyty tlenowe. W lecie wystąpiła tu również zwiększona liczba bakterii grupy coli typu kałowego. W IV klasie odnotowano stężenia ChZT-Cr.

Przy ujściu do Zgłowiączki stwierdzono III klasę – wody zadowalającej jakości. Jedynie wskaźnik mikrobiologiczny był na poziomie IV klasy. Parametry tlenowe i biogenne odpowiadały III klasie.

Analiza hydrobiologiczna wykazała niewielkie zróżnicowanie ilościowe i jakościowe. Powyżej, poniżej Chodcza i przy wlocie do jeziora Borzymowskiego jesienią i zimą pojawiły się sinice (Aphanizomenon flos-aquae) i złotowiciowce (Dinobryon divergens), 
a w miesiącach letnich współwystępowały zielenice i okrzemki. Poniżej jeziora Krukowskiego notowane deficyty tlenowe wpłynęły na znaczny wzrost liczby bakterii siarkowych (Beggiatoa sp.) i sinic (Oscillatoria redekei). Wiosną zdecydowanie dominowały tu okrzemki. Przy ujściu przez cały rok zdecydowanie dominowały okrzemki, które 
w październiku stanowiły 100% oznaczanych organizmów. W styczniu pojawiły się tu sinice.  Liczebność fitoplanktonu w litrze próby mieściła się od 145 tys. w marcu poniżej jeziora Krukowskiego do ponad 3 mln w październiku poniżej jeziora Chodeckiego.

W porównaniu z wynikami badań, które były przeprowadzone w 2000 roku, stan czystości wód rzeki Chodeczki uległ poprawie poniżej jeziora Chodeckiego w przypadku większości parametrów. Pogorszyły się warunki tlenowe poniżej jeziora Krukowskiego. Na ujściowym stanowisku nie stwierdzono znaczących zmian.

Chełmiczanka jest rzeką wypływającą z jeziora Piaseczno (Orłowskie) i przepływa przez jezioro Czarne, Ostrowite i Chełmica, skąd kieruje się do Zbiornika Włocławskiego. Ciek wpływa do zatoki wiślanej „Zarzeczewo”, powyżej stopnia wodnego we Włocławku. Całkowita długość Chełmiczanki wynosi 28,5 km, a powierzchnia jej zlewni – 110,4 km2. Dorzecze charakteryzuje się typowo rolniczym użytkowaniem. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki oczyszczone mechaniczno-biologicznie z Fabianek 
(195,8 m3/d) oraz ze Szpetala Górnego (28,1 m3/d). Chełmiczanka była badana w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, przy ujściu rzeki do Zbiornika Włocławskiego.

Przy ujściu stwierdzono V klasę (wody złej jakości). Liczba bakterii grupy coli typu kałowego posiadała siedem wyników w najgorszej klasie, a pozostałe cztery były na poziomie IV klasy. Zawartość związków fosforu wpłynęła na jakość wody. Stężenie fosforanów od lipca do października znacząco przekroczyło dopuszczalne normy. W sierpniu osiągnęło wartość 6,32 mgPO4/l. Również w tym okresie fosfor ogólny wykazał się wysokimi wynikami. W sierpniu ponad trzykrotnie przekraczając normy. W tym miesiącu stężenie ChZT-Cr osiągnęło wartość 120,7 mgO2/l. Amoniak i azot Kjeldahla także mieściło się 
w V klasie.

Analiza hydrobiologiczna  nie wykazała zróżnicowania ilościowego i jakościowego. W całym roku występowały razem okrzemki i zielenice, a wiosną pojawiły się eugleniny. Prawie w całym okresie badawczym zdecydowanie dominowały okrzemki (Synedra ulna, Cocconeis pediculus), które wiosną stanowiły ponad 80% oznaczanych organizmów. Liczebność fitoplanktonu w litrze próby mieściła się od 235 tys. w lutym do 470 tys. 
w kwietniu.

Porównując z badaniami wykonanymi w 2004 roku stężenia średnioroczne azotanów 
i związków fosforu wzrosły. Znaczący wzrost odnotowano również w przypadku ChZT-Cr. Pozostałe wskaźniki pozostały na porównywalnych poziomach

Ruda jest niewielkim ciekiem o długości zaledwie 8,5 km, uchodzącym do Zbiornika Włocławskiego. Bierze ona początek z mokradeł położonych na wschód od jeziora Wierzchoń, przepływa przez nie i dalej przez jeziora Brzózka, Gościąż i Mielec. Poniżej jeziora Mielec rzeka jest podpiętrzona starą groblą młyńską, na bazie której został wybudowany kontrolno-pomiarowy próg piętrzący. Spiętrzenie rzeki wynosi około 3 m, 
a jego efektem jest niewielki zbiornik, którego cofka obejmuje cały odcinek rzeki do jeziora Mielec. Ruda płynie w niezbyt szerokiej dolinie, nieznacznie meandrując. Następnie rzeka kieruje się na północ do Zbiornika Włocławskiego. Zlewnia Rudy stanowi specyficzny obszar. Położona jest w całości na zwydmionych terasach pradolinnych z centralnej części Kotliny Płockiej. Zajmuje ona 14% powierzchni Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i w znacznej części (ok. 80%) pokryta jest lasem. To sprawia, że stopień antropopresji jest na tym terenie niewielki. Zlewnia Rudy w granicach podziemnego działu wodnego ma powierzchnię 56 km2 (w tym na obszary powierzchniowo bezodpływowe przypada 39 km2). Rzeka nie przyjmuje żadnych dopływów powierzchniowych.

Rzeka badana była w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym, przy ujściu do Zbiornika Włocławskiego. Na tym stanowisku stwierdzono III klasę (wody zadowalającej jakości). O klasyfikacji zdecydowała liczba bakterii grupy coli typu kałowego, która cztery razy była na poziomie IV klasy. Również w tej klasie odnotowano stężenie fenoli lotnych. Pozostałe wskaźniki odpowiadały II/III klasie.

Analiza hydrobiologiczna wykazała zróżnicowanie jakościowe. W marcu i lipcu zdecydowanie dominowały zielenice, a w kwietniu i październiku okrzemki. Liczebność fitoplanktonu w litrze próby mieściła się od 130 tys. w październiku do 400 tys. w marcu.

W 2001 roku kontrolowany był odcinek ujściowy Rudy. Porównując otrzymane wówczas wyniki średnioroczne w tegorocznymi należy stwierdzić nieznaczne pogorszenie jakości wody w tym punkcie pod względem prawie wszystkich badanych parametrów.

Bętlewianka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Jej obszar źródłowy stanowi zlewnia jeziora Tupadłowskiego. W „Podziale hydrograficznym Polski IMGW” nosi ona nazwę Dopływ z jeziora Tupadłowskiego. Całkowita długość ćieku wynosi 17,9 km. Wraz ze swym dopływem Świętym Strumieniem (w materiałach IMGW - Dopływ ze Świątkowizny) odwadnia ona obszar o powierzchni 100,4 km2. Rzeka ta przepływa przez północno-zachodnią część gminy Dobrzyń n/Wisłą. Łączy ona z sobą liczne tereny bagienne, oczka wodne, z których wody odprowadza bezpośrednio do Zbiornika Włocławskiego. Bętlewianka badana była na trzech stanowiskach, a w powiecie włocławskim znajduje się jeden punkt pomiarowo-kontrolny, przy ujściu rzeki do Wisły. Woda z Bętlewianki jest wykorzystywana do celów produkcyjnych przez Gorzelnię w Grochowalsku.

Przy ujściu rzeki odnotowano V klasę (wody złej jakości). Największy wpływ na taką klasyfikację miało stężenie związków fosforu, które w drugiej połowie roku znacząco przekraczało dopuszczalne normy. W przypadku fosforanów w lipcu osiągnęło wartość – 16,49 mgPO4/l, a w sierpniu i październiku odpowiednio 9,32 i 9,61 mgPO4/l. Stężenie fosforu ogólnego zaś najwyższe notowano w lipcu – 6,83 mgP/l. W najgorszej klasie stwierdzono również liczbę bakterii grupy coli typu kałowego oraz zawartość węgla organicznego, azotanów i azotu ogólnego. Największe stężenie azotanów wystąpiło w lipcu 
i wynosiło 180,7 mgNO3/l oraz we wrześniu i październiku (78,15 i 87,1 mgNO3/l).

Analiza hydrobiologiczna wykazała, zróżnicowanie ilościowe i jakościowe organizmów na poszczególnych stanowiskach. Przy ujściu do Zbiornika Włocławskiego wiosną i latem najwięcej było okrzemek. W październiku zdecydowanie dominowały grzyby (Anguillospora longissima), które stanowiły 75% wszystkich oznaczanych organizmów.

| Nazwa cieku | Lokalizacja stanowiska | km rzeki | ocena ogólna | Wskaźniki odpowiadające IV klasie | Wskaźniki odpowiadające V klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUDA | ujście do Zb. Włocławskiego | 0,2 | III | FL, Lb |  |
| BĘTLEWIANKA | ujście do Zb. Włocławskiego | 0,1 | V | ChZT-Mn, ChZT-Cr, NK, FL | OWO, NO3, N, PO4, P, Lb |
| CHEŁMICZANKA | ujście do Zb. Włocławskiego | 3,9 | V | BZT5, ChZT-Mn, NO3, NO2, N, FL, Fito | ChZT-Cr, NH4, NK, PO4, P, Lb |
| WISŁA | powyżej Włocławka | 675,0 | IV | ChZT-Mn, ChZT-Cr, NK, Lb | O2 |
|  | poniżej Włocławka, Gąbinek | 694,0 | IV | O2, ChZT-Mn, ChZT-Cr, OWO,NK, NO3 | Lb |
| ZGŁOWIĄCZKA | pow. Lubrańca | 34,8 | IV | O2, ChZT-Mn, ChZT-Cr, FL, Fito | Lb |
|  | pon. Lubrańca | 29,2 | IV | ChZT-Cr, FL | Lb |
|  | pow. Brześcia Kujawskiego | 22,4 | IV | ChZT-Mn, ChZT-Cr, PO4 | Lb |
|  | pon .Brześcia Kujawskiego | 19,0 | V | O2, ChZT-Mn, ChZT-Cr, NK, NO3 | PO4, P, Lb |
| CHODECZKA | # wylot z jez. Chodeckiego # (powyżej Chodcza) | 27,2 | IV | ChZT-Cr, Lb, IBR, IBT | O2 |
|  | # poniżej Chodcza | 25,0 | V | BZT5, ChZT-Mn, FL, IBR, IBT | ChZT-Cr, PO4, P, Lb |
|  | # wlot do jez. Borzymowskiego | 16,0 | IV | ChZT-Cr, IBR, IBT | PO4, P, Lb |
|  | # wylot z jez. Krukowskiego | 10,0 | IV | ChZT-Cr, Lb | O2, PO4, P |
|  | # ujście do Zgłowiączki | 0,7 | III | Lb |  |

Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli:

O2 - tlen rozpuszczony, BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT-Mn – chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą nadmanganianową, ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową, OWO – ogólny węgiel organiczny, N - azot ogólny, NH4, - amoniak, NO2 - azotyny, NO3, - azotany, NK –azot Kjeldahla, P - fosfor ogólny, PO4 – fosforany, Lb – liczna bakterii grupy coli typu kałowego, FL – fenole lotne, IBR – indeks bioróżnorodności, IBT – indeks biotyczny, Fito – saprobowość fitoplanktonu

Biologiczna klasyfikacja rzek

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza do ustawodawstwa konieczny wymóg typologii ekologicznej wód, a ocena ma być oparta o pełną analizę biologiczną podstawowych grup organizmów wodnych: fitoplanktonu, fitobentosu, makrolitów, bezkręgowców dennych oraz ryb. Z wymienionych elementów biologicznych, dotychczas do oceny rzek najpowszechniej stosowane były w krajach europejskich makrobezkręgowce. Lista taksonów makrobezkręgowców dennych stwierdzonych w czasie badań, wykorzystywana jest zwykle do obliczania indeksu biotycznego i dalej do klasyfikacji.

Metoda ta zakłada jednorazowy pobór prób w okresie wiosennym, najczęściej w maju. Wynika to z cykli życiowych organizmów bentosowych. Rzeki zamieszkują głównie larwy 
i poczwarki owadów, tj. jętki, widelnice, chruściki, pluskwiaki, chrząszcze i muchówki. Ich stadia dojrzałe w większości przypadków wylatują z wody. Próby należy więc pobrać przed ich wylotem. Ponadto występują grupy bezkręgowców spędzających całe życie w wodzie: wirki, skąposzczety, pijawki, mięczaki. Fauna bezkręgowców jest zróżnicowana wzdłuż biegu rzeki, w zależności od substratu podłoża i szybkości prądu. Zmienia się ona również 
w zależności od pory roku i czynników antropogenicznych. Dlatego też makrobezkręgowce denne są dobrym wskaźnikiem stanu ekologicznego wód.

Chodeczka

Do oceny wytypowano cztery punkty pomiarowo-kontrolne. Pierwszy zlokalizowany został poniżej hypertroficznego jeziora Chodeckiego, ale powyżej zrzutu ścieków z Chodcza. Koryto rzeki o naturalnym charakterze. Brzegi są łagodne i porośnięte roślinnością łąkową. 
W odległości około 2 m od prawego brzegu występuje las liściasty. Podłoże jest kamieniste, 
z niewielką domieszką piasku. Na stanowisku tym oznaczono 5 taksonów. Średnie zagęszczenie fauny wynosiło 370 osobników na m2, przy czy przy brzegu rzeki było większe – 256 osob./m2, niż w nurcie – 112 osob./m2. W strefie brzegowej dominowali przedstawiciele gromady Bivalvia (małże), a w nurcie – Trichoptera (chruściki). Zarówno indeks biotyczny, jak i wskaźnik bioróżnorodności wskazywał na wody niezadowalającej jakości.

Kolejne stanowisko zlokalizowane zostało poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków w Chodczu, na obszarze gdzie zdecydowanie dominuje las liściasty, z niewielkim udziałem łak i pastwisk. Koryto ma charakter naturalny, bez zapór i przegród. Brzegi są tu 
w sposób naturalny umocnione roślinnością. Podłoże jest mulisto-piaszczyste, przy brzegach odkłada się w znacznym stopniu muł. Makrofity porastały około 10% koryta. W tym punkcie oznaczono 6 taksonów, a ich średnie zagęszczenie wynosiło 667 osobników na m2. W nurcie rzeki było ono większe – 399 osob./m2, niż w strefie brzegowej – 267 osob./m2. Współdominowali tu przedstawiciele gromady Bivalvia (małże) i Trichoptera (chruściki). Obliczony na podstawie fauny dennej indeks biotyczny oraz wskaźnik bioróżnorodności wskazywał na niezadowalający stan wód.

Przy wlocie rzeki do jeziora Borzymowskiego rzeka płynie w naturalnym korycie, gdzie brzegi są umocnione roślinnością i niewielką ilością kamieni. Powyżej punktu pomiarowo-kontrolnego znajduje się niewielkie podpiętrzenie naturalna z kamieni. Podłoże jest kamienisto-piaszczyste. Brak roślinności wodnej. Brzeg prawy porośnięty w 80% lasem liściastym i zaroślami. Na lewym brzegu znajduje się sad owocowy. Na stanowisku tym oznaczono 6 taksonów. Średnie zagęszczenie fauny wynosiło 2801 osobników na m2, przy czym w strefie brzegowej było ono znacznie wyższe – 2416 osob./m2, niż w nurcie 
(384 osob./m2). Zarówno w próbie brzegowej, jak i w nurcie, dominowali przedstawiciele gromady Gastropoda (ślimaki). Indeks biotyczny i wskaźnik bioróżnorodności wskazywały na wody niezadowalającej jakości.

Przy ujściu do Zgłowiączki Chodeczka ma charakter naturalnej rzeki nizinnej. Powyżej stanowiska znajduje się podpiętrzenie (młyn). Rzeka płynie tu między pastwiskami, na których wypasane jest bydło. Brzegi są umocnione naturalnie roślinnością. Podłoże jest piaszczysto-kamieniste. Makrofity porastają niewielką część koryta. W tym punkcie zmienia się skład oraz liczebność fauny dennej. Zdecydowanie zmalała liczba osobników, ale znacznie wzrosła różnorodność gatunkowa. Oznaczono 13 taksonów, przy średnim zagęszczeniu – 515 osobników na m2. Zarówno w nurcie, jak i w strefie brzegowej oznaczono podobną ilość organizmów. Dominowała tu gromada Bivalvia (małże). Oznaczono również: Diptera (muchówki), Trichoptera (chruściki), Gastropoda (ślimaki), Hirudinea (pijawki) i Coleoptera (chrząszcze). Obliczony na podstawie fauny dennej indeks biotyczny wskazywał na wody zadowalającej jakości, a wskaźnik bioróżnorodności – na wody dobrej jakości. W ostatecznej klasyfikacji dokonanej na podstawie analizy makrobezkręgowców wody zaliczono do III klasy czystości.

Chełmiczanka

Analizę makrozoobentosu przeprowadzono na jednym stanowisku pomiarowo-kontrolnym. Zlokalizowane ono było przy ujściu rzeki do Zbiornika Włocławskiego. Zlewnię stanowią tu przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo z rozproszonymi jednostkami osadniczymi. Koryto rzeki ma charakter naturalny, przegrodzone zostało niewielką zaporą 
z kamieni. Brzegi są strome, porośnięte roślinnością łąkową. Brak zadrzewień. Podłoże jest kamienisto-piaszczyste, w 10-20% porośnięte makrofitami. Na stanowisku tym oznaczono 22 taksony. Średnie zagęszczenie fauny wynosiło 1129 osobników na m2, przy czym w nurcie było znacznie mniejsze – 192 osob./m2, niż przy brzegu (928 osob./m2). Próbka była bardzo zróżnicowana. Dominowała tu zdecydowanie gromada Oligochaeta (skąposzczety). Liczne były także Gastropoda (ślimaki). Notowano tu również przedstawicieli: Crustacea (skorupiaki), Diptera (muchówki), Hirudinea (pijawki), Coleoptera (chrząszcze), Trichoptera (chruściki) i Ephemeroptera (jętki). Indeks biotyczny wskazywał na wody dobrej jakości, 
a wskaźnik bioróżnorodności na bardzo dobry stan wód. W ostatecznej klasyfikacji stwierdzono na tym stanowisku wody dobrej jakości – II klasa.

Ruda

Ocenie biologicznej rzek poddano również wody rzeki Rudy. Stanowisko zlokalizowano przy ujściu do Zbiornika Włocławskiego. Zlewnia rzeki zajmuje 14% powierzchni Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i w znacznej części 
(ok. 80%) pokryta jest lasem. To sprawia, że stopień antropopresji jest na tym terenie niewielki. Koryto rzeki ma charakter naturalnej rzeki nizinnej. W nurcie znajduje się dużo połamanych konarów drzew, które tworzą naturalne przegrody. Brzegi są łagodne, nie umocnione, porośnięte lasem sosnowym z domieszką brzozy, leszczyny i dębu. Podłoże jest muliste. Brak makrofitów. Na stanowisku tym oznaczono 11 taksonów, a ich średnie zagęszczenie wynosiło 3382 osobników na m2. W nurcie oznaczono znacznie więcej organizmów – 2888 osob./m2, niż przy brzegu – 489 osob./m2. Zdecydowanymi dominantami byli przedstawiciele gromady Oligochaeta (skąposzczety), których stwierdzono tylko 
w nurcie. W strefie brzegowej notowano jedynie przedstawicieli gromady Trichoptera (chruściki). Zarówno indeks biotyczny, jak i wskaźnik bioróżnorodności wskazywał na wody zadowalającej jakości.

| Rzeka | Stanowisko | Indeks biotyczny | Wskaźnik bioróżnorodności | Ogólna ocena biologiczna | Ocena ogólna zgodnie z rozporządzeniem .MŚ z dn. 11.02.2004 r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chodeczka | pow. Chodcza | 23 | 1,95 | IV | IV |
|  | pon. Chodcza | 32 | 2,12 | IV | V |
|  | wlot do jez. Borzymowskiego | 31 | 1,74 | IV | IV |
|  | ujście do Zgłowiączki | 65 | 4,8 | III | III |
| Chełmiczanka | ujście do Wisły | 88 | 7,21 | II | V |
| Ruda | ujście do Wisły | 68 | 3,12 | III | III |

###### Słowniczek:

###### Takson – dowolnej rangi jednostka systematyczna, na tyle odrębna pod względem biologicznym, morfologicznym i genetycznym, że można ją zaliczyć do określonej kategorii systematycznej.

###### Wskaźnik bioróżnorodności – wartość określająca zróżnicowanie gatunkowe w danym środowisku.

###### Indeks biotyczny – wartość, która odzwierciedla stan ekologiczny na podstawie makrozoobentosu.

- Makrofitry – zbiorowisko dużych roślin w określonym środowisku.

- Makrozoobentos (makrobentos) – duże bezkręgowe zwierzęce organizmy denne.

- Fitoplankton – zbiorowisko glonów planktonowych.

###### 2. Stan czystości jezior

Zasady badania jezior prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska normują wytyczne do monitoringu jezior opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Przewiduje on pobór prób dwa razy w ciągu roku w okresie cyrkulacji wiosennej i stagnacji letniej. Próbki wody pobierane są w najgłębszych punktach jeziora. Do oceny brane są próby z warstwy powierzchniowej, a latem, w jeziorach posiadających uwarstwienie termiczne również z warstwy naddennej. Podstawowym pomiarem prowadzonym w trakcie badań jeziora jest ustalenie profilu termiczno – tlenowego. Ze wskaźników chemicznych i biologicznych oblicza się wartość średnią i to ona decyduje 
o zaklasyfikowaniu jeziora do odpowiedniej klasy czystości. Ocena stanu sanitarnego na podstawie miana Coli typu kałowego ma znaczenie czynnika weryfikującego ostateczną klasyfikację.

Na obszarze powiatu włocławskiego znajduje się 36 jezior o powierzchni większej niż 10 ha. Do roku 2006 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przebadał 28 jezior z tego obszaru. Łączna powierzchnia skontrolowanych jezior wynosi 1518,1 ha. Magazynują one 
w sumie 54920,4 tys. m3 wody. Spośród przebadanych jezior trzynaście zbiorników było trzykrotnie kontrolowanych, i również trzynaście dwukrotnie.

Na terenie powiatu włocławskiego nie ma jeziora odpowiadającego I klasie czystości. W kolejnej, II klasie znalazło się 14 jezior o łącznej powierzchni 588,4 ha (38,8 %). 
W grupie jezior o II klasie czystości znalazły się przede wszystkim jeziora o korzystnych warunkach zlewniowych, położone w lasach. Wszystkie te jeziora znajdują się na terenie Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Wody o III klasie czystości wód stwierdzono w wypadku 7 zbiorników o powierzchni 631,5 ha, co stanowi 41,6 % wszystkich przebadanych jezior. Sklasyfikowano tak jeziora nie tylko posiadające źródła zanieczyszczeń, ale głównie jeziora o niekorzystnych cechach morfometrycznych, z niekorzystną strukturą użytkowania gruntów w zlewni.

Osiem jezior, których wody nie odpowiadają normom zajmują o powierzchnię 
298,2 ha (19,6 %). Są to najczęściej jeziora poddane antropopresji. Tak jest w wypadku jezior Chodeckiego, Lubieńskiego, Lubienieckiego. W wypadku jeziora Łuba na zły stan wód składają się bardzo niekorzystne cechy morfometryczne (jezioro płytkie), jak również silna presja turystyczna. Zbiornikiem, gdzie w ostatnich latach nastąpiło zdecydowane pogorszenie się jakości wód, z powodu ogromnej presji turystycznej jest jezioro Szczytnowskie (Ługowskie).

Ważnym elementem przy ocenie jakości wód jest określenie naturalnej podatności na degradację. Oceniając jakość wód stojących pamiętać należy, iż przyczyną stwierdzonego niekiedy niekorzystnego stanu mogą być też naturalne procesy starzenia się jezior, oraz ich podatność na degradację. Podatność jezior na degradacje ocenia się na podstawie cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych. Jest 8 jezior umiarkowanie podatnych na degradację (II kategoria). Pozostałe jeziora to zbiorniki o niekorzystnych i bardzo złych warunkach naturalnych, bardzo podatne na wpływy z zewnątrz. Do III kategorii podatności na degradację zalicza się 10 jezior, jest również 9 jezior szczególnie narażonych na czynniki zewnętrzne – poza kategorią.

W 2006 roku badane były dwa jeziora z terenu powiatu włocławskiego: Goreńskie i Telążna

# STAN CZYSTOŚCI JEZIOR Powiatu włocławskiego

Do 2006 r. służby ochrony środowiska przebadały 28 jezior o łącznej powierzchni 1515,1 ha, ich objętość wynosi 54 759,4 tys. m3

|  | Nazwa jeziora | pow. jez. w ha | Objętość w tys. m3 | średnia głębokość w m | max głębokość w m | Rok badania | Ocena czystości (ogólna) | Stan sanitarny jeziora (miano coli) | Podatność na degradację | Zlewnia | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Borzymowskie | 175,0 | 7358,6 | 4,2 | 10,5 | 1986 1994 2000 | III | II | III | rzeki Chodeczki | Choceń |
|  | Brzózka | 3,1 | 18,0 | 0,6* | 1,3* | 1984 1994 2001 | II | II | poza kategorią | rzeki Rudy | Włocławek |
|  | Chełmica | 60,8 | 1337,6 | 2,5 | 3,3 | 1987 1996 2003 | non | III | poza kategorią | rzeki Chełmiczanki | Fabianki |
|  | Chodeckie | 40,3 | 2227,3 | 5,5 | 20,5 | 1982 1993 2000 | non | II | III | rzeki Chodeczki | Chodecz |
|  | Goreń* | 55,3 | 1672,0 | 3,0 | 6,1 | 1988 1997 2006 | III | II | III | rzeki Rakutówki | Baruchowo |
|  | Gościąż | 45,5 | 2073,1 | 5,4 | 23,6 | 1984 1994 2001 | II | II | II | rzeki Rudy | Włocławek |
|  | Kromszewickie | 89,2 | 7693,3 | 8,6 | 16,7 | 1982 1993 2000 | III | II | II | rzeki Chodeczki | Chodecz |
|  | Krukowskie | 42,6 | 1406,7 | 3,3 | 5,6 | 1994 2000 | III | II | poza kategorią | rzeki Chodeczki | Choceń |
|  | Krzewent* | 38,1 | 1674,0 | 4,4 | 7,6 | 1988 2001 | II | II | III | rzeki Rakutówki | Kowal |
|  | Lubiechowskie* | 16,8 | 459,0 | 2,7 | 4,0 | 1988 2001 | III | III | III | rzeki Rakutówki | Kowal |
|  | Lubienieckie | 15,1 | 555,5 | 3,7 | 7,6 | 1994 2000 | non | III | poza kategorią | rzeki Chodeczki | Chodecz |
|  | Lubieńskie | 89,0 | 3494,7 | 3,9 | 12,8 | 1986 1994 2001 | non | III | III | rzeki Lubieńki | Lubień Kujawski |
|  | Łąki (Radyszyńskie Małe)* | 6,5 | 160,0 | 2,7 | 6,0 | 1990 2004 | II | I | poza kategorią | Struga Rybnicka | Włocławek |
|  | Łuba | 11,5 | 171,9 | 1,5 | 2,6 | 1993 | non | II | brak danych | zlewnia bez- odpływowa | Włocławek |
|  | Mielec* | 6,9 | 39,0 | 0,6 | 1,5 | 1984 1994 2001 | II | I | poza kategorią | rzeki Rudy | Włocławek |
|  | Modzerowskie z Długim | 231,7 | 7729,4 | 8,1 | 3,3 | 1983 1992 1998 | III | II | III | rzeki Noteci | Izbica Kujawska |
|  | Radyszyn (Radyszyńskie Duże)* | 31,1 | 1456,0 | 4,7 | 10,9 | 1990 2004 | II | I | II | Strugi Rybnickiej | Włocławek |
|  | Rakutowskie Wielkie | 300,0 | 3228,5 | 1,1 | 2,8 | 1982 1994 2001 | II | I | poza kategorią | rzeki Rakutówki | Kowal |
|  | Skrzyneckie (Skrzynki) | 26,8 | 1542,2 | 5,8 | 10,5 | 1988 2001 | II | I | II | rzeki Rakutówki | Baruchowo |
|  | Szczutkowskie (Lutoborskie) | 20,9 | 993,9 | 4,8 | 9,7 | 2003 | III | II | II | rzeki Lubierńki | Choceń |
|  | Szczytnowskie –Ługowskie | 67,7 | 6226,9 | 9,2 | 18,6 | 1993 2000 | non | III | II | rzeki Chodeczki | Choceń |
|  | Telążna | 23,8 | 235,0 | 1,0 | 2,0 | 1988 2006 | II | II | poza kategorią | rzeki Zuzanka | Włocławek |
|  | Widoń (Widuń) | 13,8 | 184,0 | 1,3 | 3,6 | 1990 2004 | non | I | poza kategorią | Strugai Rybnickiej | Włocławek |
|  | Wierzchoń* | 15,3 | 131,0 | 0,9 | 1,7 | 1984 1994 2001 | II | II | III | rzeki Rudy | Włocławek |
|  | Wikaryjskie | 50,9 | 1529,8 | 3,0 | 10,5 | 1990 1997 2004 | II | I | II | Strugi Rybnickiej | Włocławek |
|  | Wójtowskie Małe* | 9,2 | 356,0 | 3,9 | 8,5 | 1990 2004 | II | I | III | Strugi Rybnickiej | Włocławek |
|  | Wójtowskie Duże* | 20,6 | 633,0 | 3,1 | 8,0 | 1990 2004 | II | I | III | Strugi Rybnickiej | Włocławek |
|  | Wójtowskie* | 10,6 | 334,0 | 3,2 | 6,5 | 2004 | II | I | III | Strugi Rybnickiej | Włocławek |
|  | ## Razem | 1518,1 | 54920,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* dane zgodnie z Katalogiem Jezior Polski  Adama Choińskiego, pozostałe dane Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

# Jezioro Goreńskie

- powierzchnia: 55,3 ha,

- objętość: 1672,0 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 6,1 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 2,1 km2

Położenie:

- powiat: włocławski / gmina: Baruchowo,

- zlewnia: Rakutówka/Lubieńka-Zgłowiączka-Wisła

- makroregion: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka / mezoregion: Kotlina Płocka

- formy ochrony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Jezioro Goreńskie położone jest na obszarze Kotliny Płockiej, na skraju dużego kompleksu leśnego. Jest to zbiornik o wydłużonym kształcie, rozszerzającym się ku wschodowi. Zajmuje on obniżenie o kierunku równoleżnikowym. Zachodnia cześć jeziora jest wypłycona do 1-1,5m głębokości, zaś wschodnia posiada głęboczek 6,1 m. Na północnym brzegu jeziora zlokalizowane są dwie duże wydmy porośnięte borem sosnowym wznoszące do wysokości 112 m npm. Brzegi: zachodni i południowy są płaskie. Na wschodzie, jest obniżenie do jeziora Skrzyneckiego, pośrodku którego znajduje się piaszczyste wzgórze. Wzdłuż południowego brzegu rozciąga się wieś Goreń. Tereny na południe i wschód od jeziora są intensywnie użytkowane rekreacyjnie. Zlokalizowanych jest tu prawie 300 domków letniskowych. We wsi Goreń funkcjonuje „zielona szkoła”, która przez cały rok przyjmuje grupy młodzieży. Szkoła posiada ok. 50 miejsc noclegowych. Wieś Goreń nie jest skanalizowana, gospodarka ściekowa oparta jest o szamba, z których ścieki wywożone są na gminną oczyszczalnię w Baruchowie. Jezioro Goreńskie jest zbiornikiem bezodpływowym leżącym w zlewni rzeki Rakutówki. Zasilane jest ono przez opady atmosferyczne i wody gruntowe.

Jezioro charakteryzuje się słabą odpornością na degradację odpowiadającą III kategorii.

Wody zbiornika, pomimo braku punktowego źródła zanieczyszczeń odpowiadały III klasie czystości. Latem wody nad dnem były dobrze natlenione. Obciążenie materią organiczną było na granicy II/III klasy. Zasobność wód jeziora w związki fosforu była dość niska. Średnia wartość fosforu ogólnego odpowiadała II klasie, zaś fosforany były na poziomie I klasy. Natomiast zarówno azot mineralny jak i całkowity osiągał wartości III klasy. Tak też sklasyfikowane było przewodnictwo, będące miarą zasobności wód w związki mineralne. W trakcie poboru prób na jeziorze, nie odnotowano masowego pojawu fitoplanktonu, stąd wskaźniki produkcji pierwotnej chlorofil „a” i sucha masa sestonu odpowiadały III i II klasie czystości. Fitoplankton na wiosnę zdominowany był przez okrzemki Synedra acus, natomiast latem przez sinice Osillatoria amphibia. Pod względem sanitarnym wody odpowiadały II klasie czystości.

W stosunku do badań przeprowadzonych w 1997 roku jakość wód nie uległa istotnym zmianom. Odnotowano poprawę natlenienia warstwy naddennej. Niższe wartości osiągnęły parametry biologiczne. Pogorszeniu do II klasy czystości uległ stan sanitarny wód.

# Jezioro Telążna

- powierzchnia: 23,8 ha,

- objętość: 235,0 tys. m3,

- głębokość maksymalna: 2,0 m,

- powierzchnia zlewni całkowitej: 4,3 km2

Położenie:

- powiat: włocławski / gmina: Włocławek,

- zlewnia: Rypienica-Drwęca-Wisła

- makroregion: Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka / mezoregion: Kotlina Płocka

- formy ochrony: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Jezioro Telążna zlokalizowane jest terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego na skraju dużego kompleksu leśnego. Położone jest ono na jednej z teras rzeczno-lodowcowych doliny Wisły. Misa zbiornika leży w bagnistym obniżeniu będącym przedłużeniem rynny radyszyńskiej, choć oddzielone jest od jeziora Radyszyńskiego pasmem wydm. Na zachód od jeziora, w kierunku rozciągłości rynny brzegi są niskie, zarośnięte. 
Z tego obniżenia korzysta, wypływająca z jeziora rzeczka Zuzanka. Jezioro zasiane jest okresowymi ciekami i wodami gruntowymi. Należy ono do zlewni rzeki Zuzanki, obecnie uchodzącej poprzez Kanału Głównego do Wisły. Telążna to bardzo płytkie, zarastające jezioro o charakterze stawu naturalnego. Ma ono owalny kształt, dno jest płaskie bez przegłębień. W okresie letnim cała powierzchnia dna pokryta była łąką podwodną, którą tworzyły głównie rogatek, osoka aleosowata i jezierza morska. Jezioro otacza szeroki pas makrofitów trzcin i sitowia. W części wschodniej zbiornika lustro wody pokryte było pływającymi liśćmi grążela żółtego, grzybienia białego i żabiścieku pływającego. 
W strukturze użytkowanie gruntów występują w równiej mierze lasy, jak i grunty orne oraz użytki zielone. Wzdłuż południowego brzegu rozciąga się wieś Telążna.

Niekorzystne warunki naturalne jeziora, a szczególnie mała głębokość powodują, że jest ono bardzo podatne na degradację - poza kategorią.

Ze względu na niewielka głębokość nie brano do oceny zawartości tlenu w wodzie. Wody jezioro w okresie wiosennym, zawierały niewielkie ilości związków fosforu i azotu. Produkcja pierwotna wiosną i latem była w związku z tym niewielka na poziomie I klasy. Na wiosnę w fitoplanktonie występowały dość różnorodne, ale nieliczne okrzemki, natomiast latem przeważały zielenice. Na bardzo niskim poziomie była zawartość materii organicznej. Związki azotu zarówno na wiosnę jak i latem odpowiadały II klasie. Jedynie średnia zawartość fosforu ogólnego była na poziomie III klasy. Stan sanitarny zadawalający – II klasa.

Sumaryczna ocena jakości wód jeziora Telążna przeprowadzona na podstawie SOJJ (System Oceny Jakości Jezior) decyduje o II klasie czystości. Jakość wód w stosunku do poprzednich badań zdecydowanie się poprawiła. W 1988 r stwierdzono wysokie stężenia związków azotu i fosforu, które były przyczyną częstych zakwitów wody i w konsekwencji powodowały wysoką wartość chlorofilu i suchej masy oraz bardzo małą przezroczystość. Wody jeziora oceniono wówczas jako nieodpowiadające normom. Jedynie pod względem sanitarnym odpowiadały one wówczas najwyższej jakości.

3. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

W 2004 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 32, 
poz. 284), w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników 
i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie wprowadza klasyfikację dla prezentowania stanu wód podziemnych obejmującą pięć klas jakości, z uwzględnieniem przepisów 
w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Podstawę do określenia klas jakości wód podziemnych stanowią wartości graniczne wskaźników określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Określenie klasy jakości wód podziemnych dokonuje się porównując wartości stężeń z wartościami granicznymi określonymi w tym załączniku. Dopuszcza się przekroczenie wartości granicznych trzech wskaźników. Niedopuszczalne jest przekroczenie wartości granicznych następujących wskaźników: arsenu, amoniaku, azotanów, azotynów, fluorków, chromu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, cyjanków, fenoli, pestycydów, WWA, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych anionowych.

## Klasyfikacja jakości wód podziemnych jest następująca:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia,

- klasa II – wody dobrej jakości, żaden wskaźnik nie przekracza wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych do spożycia z wyjątkiem żelaza i manganu,

- klasa III – wody zadowalającej jakości, mniejsza część wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia,

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości, większość wskaźników przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia,

- klasa V – wody złej jakości, woda nie spełnia wymagań określonych dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Zadaniem monitoringu regionalnego jest kontrola jakości wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych. Zgodnie ze „Wskazówkami metodycznymi dotyczącymi tworzenia regionalnych i lokalnych sieci monitoringu wód podziemnych”, BMŚ Warszawa 1995r., punkty monitoringu zostały tak rozmieszczone, aby wyniki badań reprezentowały jakość wód podziemnych wszystkich Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZPW) i użytkowych zbiorników wodonośnych. Na punkty monitoringowe wybiera się przede wszystkim już istniejące studnie głębinowe.

Na obszarze powiatu włocławskiego w ramach monitoringu regionalnego opróbowano 2 studnie głębinowe. Ujęcia te eksploatują wody czwartorzędowe. Wody dobrej jakości 
(II klasa) stwierdzono w przypadku studni w Smólniku. Na ujęciu w Ustroniu odnotowano wody zadowalającej jakości – III klasa.

Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych w 2006 roku 
w powiecie włocławskim sieć regionalna

| L.p. | Numer otworu | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Strop warstwy wodonośnej w m | GZWP (wg A.S. Kleczkowskiego) | Ocena ogólna | Wskaźniki decydujące o klasie (zgodnie z rozporządzeniem MŚ) | Wskaźniki decydujące o konieczności uzdatniania wody (zgodnie z rozporzą-dzeniem MZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88 | Ustronie | Lubanie | Q | obszary zabudowane | 6 | 144 | III | Mn, Ca, HCO3, Fe | Mn, Fe |
|  | 91 | Smólnik | Włocławek | Q | grunty orne | 8 | 225 | II | Fe | Mn, Fe |

W 2006 roku prowadzone były badania wód podziemnych wokół składowisk odpadów komunalnych, stacji paliw, zakładów przemysłowych i ujęć wody.

Jakość wód gruntowych wokół składowisk w powiecie włocławskim w 2006 roku

| Lokalizacja obiektu | ### Gmina | ###### Numer otworu | ###### Wskaźniki IV klasy | Wskaźniki V klasy | Ilość oznaczeń | Ile razy badane w ciągu roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kucerz | Lubanie | P-I | - | WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |
|  |  | P-III | - | - |  |  |
| Stary Brześć | Brześć Kujawski | P-II | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 1 |
|  |  | P-III | - | - |  |  |
|  |  | P-IV | OWO | - |  |  |
|  |  | P-V | - | - |  |  |
| Niemojewo | Choceń | P-I | PE | WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | Cu, OWO | WWA |  |  |
|  |  | P-III | Cu | - |  |  |
| Naczachowo | Izbica Kujawska | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | PE |  |  |
|  |  | P-III | WWA | - |  |  |
| Kurowo Kolonia | Baruchowo | P-II | - | Pb | zgodnie z rozporządzeniem | 2 |
|  |  | P-III | WWA | Pb |  |  |
| Przydatki Gołaszewskie | Kowal | P-I | OWO | WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | OWO | - |  |  |
| Wilczeniec Fabiański | Fabianki | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | OWO |  |  |
|  |  | P-III | - | OWO |  |  |
| Machnacz | Brześć Kujawski | P-I | pH | OWO, WWA | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | - |  |  |
|  |  | P-III | Cu | WWA |  |  |
|  |  | P-V | - | - |  |  |
| Agnieszkowo | Lubraniec | P-I | OWO | pH | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | OWO | - |  |  |
| Narty | Lubień Kujawski | P-I | - | - | zgodnie z rozporządzeniem | 4 |
|  |  | P-II | - | PE, WWA |  |  |
|  |  | P-III | - | WWA |  |  |

PE – przewodność elektrolityczna

pH - odczyn

Cu - miedź

Pb - ołów

OWO – ogólny węgiel organiczny

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

iii. ODPADy

- Monitoring odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej

Ocenę gospodarki odpadami na terenie powiatu włocławskiego, podobnie jak w latach ubiegłych, opracowano w oparciu o własne dane gromadzone w Systemie Informatycznym Gospodarki Odpadami Przemysłowymi (SIGOP) oraz w wojewódzkich bazach danych Karta Składowiska i Karta Spalarni, uzupełnione wynikami kontroli Wydziału Inspekcji.

Zbieranie informacji prowadzone było w systemie ankietowym.

1.1. Pochodzenie i wytwarzanie odpadów

Zewidencjonowane odpady pochodziły od przedsiębiorców reprezentowanych przez duże i średnie jednostki gospodarcze powiatu włocławskiego. Wytworzyli oni w 2006 roku 248008 Mg odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi 11,7 % odpadów wytworzonych w województwie kujawsko-pomorskim.

Najwięcej odpadów w powiecie powstało w gminie Brześć Kujawski (97,4 %), a najmniej zewidencjonowano w gminie Baruchowo i Lubraniec.

Największą ilość odpadów wytworzyły następujące zakłady:

- Krajowa Spółka Cukrownicza S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia Brześć Kujawski (96,5% odpadów przemysłowych wytworzonych w powiecie),

- Zakłady Mięsne MAT w Czerniewicach Sp. z o.o. (1,6%),

- Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Nowej Wsi (0,6%),

- Przedsiębiorstwo Rolno Spożywcze – Zakład w Bogucinie (0,6%),

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Sp. Jawna w Chodczu (0,3% odpadów przemysłowych wytworzonych w powiecie),

Podobnie jak w latach ubiegłych dominowały odpady z przemysłu cukrowniczego reprezentowanego przez jedną z cukrowni naszego regionu. Były to przede wszystkim wysłodki (02 04 80) oraz wapno defekacyjne (02 04 02), które były wykorzystywane na bieżąco w sektorze rolniczym.

Znaczny odsetek stanowiły także odpady z procesów termicznych wytwarzane zarówno przez zakłady energetyczne jak i małe kotłownie zakładowe. Powstają one głównie w procesach spalania surowców energetycznych (węgiel kamienny, brunatny, koks) oraz w wyniku stosowania metod oczyszczania gazów odlotowych. Były to przede wszystkim żużle i popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) - 
(10 01 01) .

## Na terenie powiatu nie funkcjonują zakłady wytwarzające dużą ilość odpadów niebezpiecznych. Najwięcej zewidencjonowano olejów hydraulicznych (o kodzie 13 02 08) wytworzonych przez Superfos Włocławek Sp. z o.o. w Szpetalu Górnym. Odpad ten został przekazany do unieszkodliwienia Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu ROBAC w Bydgoszczy.

## Odpady niebezpieczne wytworzone przez EuRoPol GAZ SSRP i Tłocznia Gazu Włocławek to głównie oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08) oraz rozpuszczalniki i ich mieszaniny (14 06 03). Zostały one przekazane do dalszego wykorzystania firmie 
OILER Sp. z o.o. z Tczewa.

W porównaniu do 2005 roku wzrosła ilość zewidencjonowanych odpadów o 73 228 Mg. Przyczyną tego jest wzrost wytwarzanych odpadów u największego przedsiębiorcy omawianego regionu tzn. Cukrowni w Brześciu Kujawskim.

1.2. Gospodarka odpadami

Postępowanie z wytworzonymi odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności przedstawia się następująco:

- 225353,8 Mg poddano odzyskowi (90,9 %),

- 1367,7 Mg unieszkodliwiono, w tym:

    - 668,8 Mg przez składowanie (0,27 %),

    - 698,9 Mg poza składowaniem (0,28 %),

- 21286,0 Mg magazynowano tymczasowo u wytwórców odpadów (8,6 %).

Unieszkodliwiane poza składowaniem dotyczyło głównie odpadów z przygotowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz z instalacji urządzeń służących zagospodarowywaniu odpadów (zakładowych oczyszczalni ścieków). Unieszkodliwienie tych odpadów polegało na termicznym ich przekształceniu między innymi w P.P.H. Hetman Sp. z o.o. Zakład Utylizacji w Olszówce i w Centrum Pasz Jezuicka Struga S.A..

Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów pochodzenia przemysłowego, jeśli nie zostały one wcześniej wykorzystane lub unieszkodliwione, część z nich trafiła na składowiska. Na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne zlokalizowane 
w Starym Brześciu gmina Brześć Kujawski. Na koniec 2006 roku nagromadzonych zostało na tym obiekcie 1762,6 Mg odpadów. Podczas ostatniej kontroli tego obiektu stwierdzono, że Zakład Usług Komunalnych w Starym Brześciu nie dotrzymał warunków prowadzenia monitoringu środowiska określonych w posiadanej decyzji Starosty Włocławskiego, 
a mianowicie nie wykonał:

- objętości odcieku w całym roku 2006 (obowiązek wykonywania jeden raz w miesiącu),

- składu odcieku w I, II i III kwartale 2006 r.,

- poziomu wód podziemnych w I, II i III kwartale 2006 r.,

- składu wód podziemnych w I, II i III kwartale 2006 r.,

- składu wód powierzchniowych w I, II i III kwartale 2006 r.,

- badania struktury i składu masy zdeponowanych na składowisku odpadów ,

- kontroli osiadania powierzchni składowiska.

# 2. Składowiska odpadów komunalnych

Według danych WIOŚ, na terenie powiatu włocławskiego ziemskiego, zdeponowano w 2006 roku 29096 Mg odpadów komunalnych na 11 składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Nagromadzenie na tych obiektach na koniec roku osiągnęło poziom 302 715 Mg.

Wykaz składowisk deponujących odpady komunalne w 2006 roku

| Numer składowiska | #### Miejsce lokalizacji | Miasto na prawach powiatu / gmina | Powierzchnia robocza w ha | Ilość nagromadzonych odpadów w Mg | Przychód w 2006 roku w Mg | % wypełnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kurowo Kolonia  | Baruchowo | 0,8 | 1301 | 51 | 42 |
| 2 | Machnacz  ♦ * | Brześć Kujawski | 4,9 | 183852 | 21033 | 55 |
| 3 | Stary Brześć  | Brześć Kujawski | 3,0 | 51448 | 1279 | 41 |
| 4 | Niemojewo  | Choceń | 0,7 | 3703 | 402 | 36 |
| 5 | Mielno - Lubieniec  | Chodecz | 1,6 | 13094 | 865 | 56 |
| 6 | Wilczeniec Fabiański  ♦ | Fabianki | 1,7 | 11310 | 402 | 56 |
| 7 | Naczachowo  | Izbica Kujawska | 1,1 | 9917 | 790 | 70 |
| 8 | Przydatki Gołasz.  ♦ | Kowal | 1,5 | 14743 | 1169 | 70 |
| 9 | Kucerz  | Lubanie | 0,9 | 1253 | 257 | 24 |
| 10 | Narty  | Lubień Kuj. | 1,3 | 7475 | 197 | 77 |
| 11 | Agnieszkowo  | Lubraniec | 0,9 | 4619 | 645 | 75 |
| Razem |  |  |  | 302715 | 29096 | - |

##   - składowiskach wyposażone w piezometry

♦  - składowiska wyposażone w urządzenia dodatkowe (kruszarki, prasy, młynki do tworzyw sztucznych)

*  - składowiska wyposażone w kompaktor

Największe wypełnienie odnotowano na składowisku w Nartach gmina Lubień oraz 
w Agnieszkowie gmina Lubraniec.

W roku 2006 skontrolowano 4 składowiska deponujące odpady komunalne. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły między innymi:

- braku zgodności prowadzonego monitoringu składowisk z zakresem i częstotliwością wynikającą z przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r., 
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220. poz. 1858) lub z warunkami określonymi w posiadanych decyzjach,

- braku zbiorczych zestawień danych o odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi przekazywanych do Urzędu Marszałkowskiego

- braku sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat sporządzanych dla Marszałka Województwa przekazywanych do wiadomości WIOŚ,

- braku decyzji (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług) zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów,

- braku prowadzenia na bieżąco ewidencji ilościowo – jakościowej odpadów na kartach ewidencji i kartach przekazania odpadów, zgodnie ze wzorami dokumentów zawartymi 
w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2006 r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

- braku decyzji na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- złej jakości prowadzonych prac eksploatacyjnych oraz niewłaściwego użytkowania urządzeń technicznych (np. myjki samochodowej, brak ogrodzenia)

W wyniku powyższych kontroli wydano zarządzenia, zobowiązujące podmioty gospodarcze użytkowujące te obiekty, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

## W ramach modernizacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w miejscowości Machnacz dla miasta i gminy Włocławek, dokonano zmiany systemu kompostowania odpadów organicznych na terenie Rejonowego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych (RZUOK) w Machnaczu. W tym celu dotychczasową formę kompostowania 
w otwartej wiacie kompostowni zastąpiono komposterem.

Proces kompostowania odpadów organicznych przebiega w komposterze typ 16 o wydajności 2000 Mg/rok. Jest to urządzenie mobilne i zautomatyzowane charakteryzujące się trzy dobowym cyklem kompostowania odpadów. Kompostowaniu podlegają czyste odpady organiczne, pochodzące z dualnej zbiórki odpadów (tzw. frakcja mokra z dualnej zbiórki odpadów tj. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pochodzące z pielęgnacji zieleni komunalnej, odpady z targowisk i bazarów, resztki żywności itp.) oraz ustabilizowane osady ściekowe 
z małych, wiejskich oczyszczalni ścieków. Wyprodukowany w komposterze kompost docelowo będzie wykorzystywany jako polepszacz glebowy i przeznaczony na potrzeby własne zakładu. W 2006 roku wyprodukowano tu 935 Mg kompostu, który został wykorzystany głównie do umacniania skarp składowiskowych.

## Komposter

Na wysypisku w RZUOK w Machnaczu znajduje się instalacja do ujęcia oraz gospodarczego wykorzystania biogazu składowiskowego. W skład instalacji wchodzą:

- studnie odgazowania dostosowane do poboru biogazu z odpadów składowanych od roku 1995 w starej niecce,

- instalacja gazociągów zbiorczych oraz przesyłowych,

- stanowisko spalania biogazu z pochodnią,

- generator prądu wraz z blokiem cieplnym.

W wyniku spalania biogazu składowiskowego w generatorze prądu wytwarzana jest energia cieplna oraz energia elektryczna. Energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania urządzeń RZUOK. Natomiast ciepło odpadowe powstające jako produkt uboczny 
w generatorze prądu, kierowane jest do bloku cieplnego i dalej jako czynnik grzewczy kierowany jest do sieci grzewczych w obiektach RZUOK oraz do tuneli foliowych. Nadmiar biogazu, który nie zostanie wykorzystany w generatorze prądu jest spalany w pochodni.

Celem zagospodarowania ciepła produkowanego w generatorze prądu, na terenie zakładu wybudowano dwa tunele foliowe w których odbywa się produkcja roślin ozdobnych, które sprzedawane są na rynku lokalnym.

## W 2006 roku wyniku spalania biogazu w generatorze prądu w RZUOK w Machnaczu uzyskano 11072 kWh energii elektrycznej oraz 116 GJ energii cieplnej.

Na składowiskach unieszkodliwiane są w większości zmieszane odpady komunalne, 
z których odzyskuje się głównie: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania ze szkła, szkło, metale, papier i tektura, odpady betonu i gruzu, tworzywa sztuczne. Sporadycznie występują przypadki zorganizowanej zbiórki odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych, takich jak: lampy fluorescencyjne, baterie, akumulatory itp.

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy między innymi zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rady Gminy mają obowiązek uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który określa min. wymagania w zakresie prowadzenie selektywnego zbierania odpadów. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

W 2006 roku na składowiskach zlokalizowanych na terenie powiatu włocławskiego odzyskano 2381,6 Mg odpadów w wyniku wtórnej selekcji z czego w:

- Machnaczu 2128,6 Mg,

- Wilczeńcu Fabiańskim 229,4 Mg,

- Przydatkach Gołaszewskich 15,3 Mg,

- Kurowo Kolonii 1,9 Mg,

- Mielnie 6,4 Mg.

## Poza tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. we Włocławku 
w wyniku prowadzonej selektywnej zbiórki w miejscu ich powstawania „u źródła” 
w powiecie odzyskało 218,2 Mg surowców wtórnych z czego z terenu:

- gminy Kowal 97,6 Mg,

- gminy Włocławek 83,1 Mg,

- miasta Kowal 33,8 Mg,

- miasta Brześć Kujawski 3,7 Mg.