##### Załącznik nr 1 do specyfikacji

##### Obiekt: Miasto Lubraniec

##### Identyfikator obrębu: 041812_40001

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

WARUNKI TECHNICZNE

WYKONANIA WEKTOROWEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA LUBRANIEC W PUWG „2000”, 
W  OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM 
I KARTOGRAFICZNYM

###### I. DANE FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 
z późn. zm.)

2. Zleceniodawca:

.....................................................................................................................................................................................................

3. Wykonawca:

.....................................................................................................................................................................................................

4. Zakres i cel opracowania:

1)  zakres opracowania:

Opracowaniem objęty jest teren położony w granicach administracyjnych miasta Lubraniec, 
o powierzchni geodezyjnej  194 ha, na którym znajduje się 1213 działek (załącznik nr 1).

- cel opracowania:

- Celem pracy jest założenie dla miasta Lubraniec numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500 w PUWG „2000”, w zakresie sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałej treści mapy zasadniczej (obligatoryjnej 
i fakultatywnej).

- Technologia prac oparta jest na pozyskaniu informacji z danych i materiałów zgromadzonych w pzgik  (podstawą opracowania są archiwalne dane analityczne i kartograficzne), a następnie przetworzeniu tych informacji do postaci wektorowo - obiektowej. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności danych należy przeprowadzić wywiad terenowy, a w razie potrzeby wykonać pomiar w terenie.

Dane geodezyjne.

- obiektowa baza działek, konturów klasyfikacyjnych i operatów,

- warstwa budynków,

- dane o osnowie I, II i III klasy z banku osnów poziomych,

- materiały pomiarowe mapy zasadniczej,

- szkice pomiarowe powstałe od założenia mapy zasadniczej, pomiarów uzupełniających,

- inne materiały zgromadzone w pzgik.

- W procesie pozyskiwania danych należy kierować się zasadą nadrzędności danych z pomiarów bezpośrednich nad innymi metodami oraz maksymalnego ich wykorzystania w procesie tworzenia mapy numerycznej (digitalizacja możliwa jedynie w przypadku stwierdzenia w zasobie braku materiałów 
z pomiaru bezpośredniego).

- Należy przyjąć skalę bazową opracowania 1:500.

- Jako układ współrzędnych opracowywanych map numerycznych należy przyjąć układ „2000".

5. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzaju materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu 
i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz.U. Nr 49, poz.493),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U Nr 30, poz. 297),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. 
Nr 78 poz. 837),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości  ( Dz. U Nr 243 poz. 2432),

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn.  zm.),

- ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U z 2005 r.Nr 196,  poz. 1631 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r  w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów 
z operatu ewidencyjnego    (Dz. U Nr 37 poz. 333).

Instrukcje techniczne GUGiK:

O - 1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

O - 2 Ogólne zasady opracowania map do celów gospodarczych,

O - 3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

O - 4  Zasady prowadzenia PZGiK,

G - 1 Pozioma osnowa geodezyjna,

G - 2  Wysokościowa osnowa geodezyjna

G - 4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe,

G - 7   Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

K - 1 System Informacji o Terenie – Podstawowa mapa kraju ( z 1998 r)

System Informacji o Terenie – Standard Wymiany Informacji Geodezyjnej

Wytyczne techniczne GUGiK , a w szczególności :

G - 1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie , pomiar i opracowanie wyników.

G - 4.4 Prace geodezyjne związane z podziemnym   uzbrojeniem terenu.

K -1.1  System Informacji o Terenie – Podział treści podstawowej mapy kraju.

K - 1.2  Mapa zasadnicza – aktualizacja i modernizacja.

K - 1.3  Mapa zasadnicza , opracowanie pierworysu z pomiarów bezpośrednich.

Inne :

- System Ewmapa 8 Win. - instrukcja obsługi

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miasto Lubraniec - siedziba gminy miejsko-wiejskiej, położone jest 18 km na południowy – zachód od Włocławka, nad rzeką Zgłowiączką . Prawa miejskie Lubraniec otrzymał w roku 1509.

Powierzchnia ewidencyjna wynosi 194 ha. Na terenie miasta znajduje się 1213 działek oraz  1456 budynków (ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków). Około 20% powierzchni obiektu stanowi zabudowa wielorodzinna.

W granicach miasta zlokalizowane są urządzenia podziemne, tj. kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociągi, gazociągi, kable energetyczne, kanalizacja teletechniczna i związane z nimi budowle oraz ciepłociągi na terenie osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej.

Opracowaniem objęty jest teren miasta Lubraniec w jego granicach administracyjnych (załącznik nr 1), znajdujący się na  arkuszach w skali 1:500 (w PUWG „2000”).

III. ISTNIEJĄCE MATERIAŁY GEODEZYJNE I  KARTOGRAFICZNE

- Informacje ogólne

Dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzone są w Wydziale Geodezji, Nieruchomości, Architektury i Budownictwa we Włocławku przy ulicy. Świętego Antoniego 49.	Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w programie EGB V win, natomiast część kartograficzna w programie EwMapa 8 win.

- Pozioma osnowa geodezyjna

  - Osnowa I i II klasy.

Na terenie opracowania znajduje się 1 punkt osnowy II klasy.

  - Archiwalna osnowa poligonowa.

W latach 1965-1967 na terenie miasta wykonano poligonizację. Wyniki opracowano w układzie współrzędnych „1942” (w zasobie brak współrzędnych) . W latach 1969-1971 na terenie miasta Lubraniec założono osnowę na potrzeby wykonania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego i założenia mapy zasadniczej w układzie lokalnym. W 1977 r. w związku z prowadzonymi pracami aktualizacji mapy zasadniczej oraz inwentaryzacji uzbrojenia terenu dla 130 ha obszaru miasta, osnowa została zagęszczona. W okresie późniejszym dokonano transformacji współrzędnych osnów do układu „1965”, obliczono współrzędne ramek sekcji oraz wkreślono siatkę w PUWG „1965”.

Osnowa pomiarowa nie została przeliczona na PUWG „2000”.

  - Osnowa III klasy

Na terenie objętym opracowaniem istnieje osnowa szczegółowa III klasy założona w 1992 r. 
(w zasobie kompletny operat założenia osnowy). Przy zakładaniu osnowy adaptowano wiele punktów 
z osnów archiwalnych włączając je do osnowy III klasy.

W 2006 r. firma Usługi Geodezyjne Andrzej Kudłacik z siedzibą we Wrocławiu wykonała przeliczenia m.in. dla miasta Lubraniec współrzędnych punktów osnowy poziomej III klasy metodą ścisłą (praca KERG 2790-2/2006).

- Osnowa wysokościowa

W latach 1969-1971 r. wykonano niwelację reperów w układzie odniesienia „Kronsztadt”, 
w związku z prowadzonymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi na potrzeby założenia mapy zasadniczej.

- Mapa ewidencji gruntów i budynków

W latach 1999-2000 na terenie miasta Lubraniec przeprowadzone zostały prace modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali. Pracę wykonywała firma OPGK Bydgoszcz Zakład we Włocławku. W ramach przedmiotowych prac została wykonana numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków, która jest na bieżąco aktualizowana.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa pierwotnie została założona w układzie lokalnym dla miasta 
w 1971r.   Kolejne arkusze założono w 1977 r.

Po przeliczeniu współrzędnych punktów osnów na PUWG „1965” obliczono narożniki sekcji w tym układzie i wkreślono na mapy krój układu „1965”.

Ze względu na zły stan map oraz duże zagęszczenie szczegółów w 2007 r. zlecone zostały prace skanowania pierworysów i matryc, które w dalszej kolejności zostały wpasowane w PUWG „2000” (mapy zostały zeskanowane zarówno w technice wielobarwnej jak i kolorowej). W ten sposób powstała mapa hybrydowa z numeryczną warstwą ewidencji gruntów i budynków. Skanowaniu i wpasowaniu poddano  arkusze pierworysów oraz matryc ( w technice czarno- białej oraz kolorowej).

W związku z wykonywanymi przez geodetów uprawnionych pracami na obiekcie Lubraniec mapy hybrydowe są na bieżąco aktualizowane,  poprzez zastępowanie rysunku rastrowego wektorowym.

Mapy zasadnicze w skali 1 : 1000  zostaną nieodpłatnie udostępnione w postaci wpasowanych obrazów rastrowych w formacie EWMAPY.

Charakterystyka podkładów mapowych objętych opracowaniem została przedstawiona w Załączniku 
Nr  2 do niniejszych warunków technicznych.

- Operaty jednostkowe

W zasobie geodezyjnym gromadzone są operaty robót jednostkowych zawierające informacje 
o pomiarze elementów stanowiących treść mapy zasadniczej.

# IV. ZASADY WYKONANIA MAPY NUMERYCZNEJ.

- Pozyskanie danych i obliczenia.

Należy dokonać analizy dokładnościowej wszystkich istniejących osnów w celu ustalenia i obliczenia właściwych współrzędnych punktów osnowy pomiarowej oraz utworzyć robocze zbiory współrzędnych 
(w tym przeliczyć osnowy pomiarowe wykorzystywane przy zakładaniu map).

Wykonawca winien przeanalizować materiały archiwalne otrzymane z ośrodka pod kątem ich wykorzystania do tworzenia treści mapy numerycznej, a listę nieprzydatnych do wykorzystania materiałów archiwalnych przedstawić w Wydziale Geodezji, (…)  do zaakceptowania.

Należy dokonać obliczeń współrzędnych wszystkich elementów treści mapy zasadniczej w oparciu 
o dokumentację pomiarową, powstałą podczas zakładania mapy zasadniczej i wszelką dokumentację opracowaną w okresie późniejszym, opierając się na osnowie podstawowej i pomiarowej, spełniającej wymogi instrukcji G-1 i G-4.

Wykazy obliczonych współrzędnych punktów winny być dołączone do dokumentacji pomiarowej.

W przypadkach stwierdzenia rozbieżności między treścią mapy a położeniem punktów należy dokonać weryfikacji obliczeń.

Obliczenia należy wykonać w PUWG „2000”.

- Opracowanie mapy wektorowej.

W oparciu o obliczenia wykonane w punkcie 1. oraz rastry map zasadniczych należy  sporządzić mapę wektorową opracowywanego obszaru z uwzględnieniem prawidłowego położenia poszczególnych elementów treści mapy (linie i symbole) na odpowiednich warstwach i podwarstwach zgodnie z przekazanym przez ośrodek dokumentacji zestawem rozwarstwienia.

Na mapie znajduje się 317 budynków wniesionych w czasie prac modernizacyjnych poprzez digitalizacje 
i wektoryzację rastra.

- Wektoryzacja map.

Elementy treści mapy, dla których nie odnaleziono danych pomiarowych należy przenieść na mapę numeryczną metodą digitalizacji treści skanu mapy zasadniczej. Każdy przypadek digitalizacji winien być opisany w sporządzonym dla tego celu wykazie.

Treść mapy zasadniczej uzyskaną z danych pomiarowych i z digitalizacji należy umieścić na odrębnych warstwach (zgodnie z rozwarstwieniem przekazanym przez ośrodek dokumentacji) .

W przypadku zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych co do jednoznacznego określenia położenia obiektów na tworzonej mapie, należy dokonać odpowiednich sprawdzeń i pomiarów kontrolnych w terenie.

Rzeźbę terenu w obszarze niezurbanizowanym należy przedstawić w postaci warstwic i rzędnych punktów, natomiast na pozostałym obszarze tylko w postaci rzędnych punktów.

Należy nanieść na mapę również dane sytuacyjno-wysokościowe zawarte w operatach prawnych.

- Pozostałe dane opisowe.

Sposób opisu dróg publicznych i ulic wykonać zgodnie z instrukcją K-1. Wykaz numeracji dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec, Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarantowicach.

Numeryczna mapa ewidencji gruntów i budynków winna zawierać pełną numerację nieruchomości 
i nazewnictwo ulic, a także zasięgi rejonów statystycznych i obwodów spisowych (uzyskać z Urzędu Statystycznego we Włocławku). W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę ewentualnych braków 
w w/w danych należy dokonać ich uzupełnienia. Z matryc należy przenieść informacje dotyczące uzgodnień ZUD od daty 01.01.2004 r. ( wsześniejsze nie podlegają przeniesieniu) – informacja dostępna w Wydziale Geodezji, (…).

- Dokumentacja mapy numerycznej.

Wszystkie elementy treści mapy zasadniczej uzyskane z danych pomiarowych winny być odpowiednio udokumentowane poprzez połączenie z bazą operatów.

Numery punktów z obliczeń winny zostać  wniesione na kopie szkiców pomiarowych dokumentacji geodezyjnej. Zasadę numeracji punktów ustala wykonawca roboty, powinien on jednak mieć na konieczność zachowania porządku i logicznego następstwa.

Do bazy operatów winny być wprowadzone wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonano obliczeń współrzędnych elementów treści mapy. Do każdego szczegółu sytuacyjnego (elementu mapy) należy przypisać w bazie operatów numer operatu technicznego (KERG), wykonawcę i rodzaj roboty oraz umieścić na odwrocie szkiców adnotację o wprowadzeniu operatu do bazy (skartowano na mapie numerycznej, data ).

Numery punktów z obliczeń należy umieścić na odrębnej warstwie.

Numerację dokumentacji pomiarowej (operatów bazowych, przejściowych, szkiców polowych, innych dokumentów oraz KERG), także w przypadku braku oznaczeń dokumentów przekazanych do opracowania, należy wprowadzać w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Utworzona treść numerycznej mapy zasadniczej winna być połączona z bazą operatów, która uwzględnia numer KERG, pod którym jest zarejestrowana robota jednostkowa.

# V. DOKUMENTACJA WYNIKOWA OPRACOWANIA.

Realizując zlecenie Wykonawca sporządzi:

- raporty obliczeń elementów treści mapy w formie cyfrowej,

- wydruki punktów poszczególnych mediów (dla każdego rodzaju oddzielnie),

- wydruki arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500,wg następujących zasad:

- mapy zostaną zredagowane zgodnie z instrukcją K-1 wydanie z 1998 r. (katalog obiektów i znaków umownych),

- na mapie będzie wykazana istniejąca osnowa geodezyjna, szczegółowa i pomiarowa,

- mapy zostaną wykreślone na grubym materiale przeźroczystym w technice kolorowej, w jednym egzemplarzu,

- opis pozaramkowy winien być uzgodniony z Zamawiającym.

- komputerową bazę danych numerycznej mapy zasadniczej na nośniku CD-R (2 egzemplarze),

- wyczyszczone „rastry” map zasadniczych w zakresie opracowania (na rastrach pozostaje rysunek poza obszarem administracyjnym miasta Lubraniec w celu prowadzenia dla pozostałej części przylegającej do Lubrańca mapy hybrydowej),

- sprawozdanie techniczne zawierające dane formalno - organizacyjno - prawne pracy geodezyjnej i kartograficznej, oraz opis wykorzystywanych materiałów źródłowych i zauważonych rozbieżności,

- Protokoły kontroli wewnętrznej – okresowej i końcowej.

###### VI. USTALENIA KOŃCOWE.

- Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia, lub nie uwzględnione w niniejszych wytycznych, powinny być uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym i wpisane do dziennika roboty.

- Dokumentację należy kompletować zgodnie z instrukcją 0-3 i 0-4.

- Operaty na bieżąco wpływające do ośrodka dokumentacji dotyczące obszaru opracowania wprowadza Zamawiający. Wprowadzone informacje udostępnia  niezwłocznie Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu powstały operat w formie analogowej oraz cyfrowej (zeskanowany i skompresowany każdy zamieszczony dokument, który został wytworzony przez Wykonawcę w wyniku wykonanej pracy oraz dokumenty archiwalne udostępnione przez ośrodek dokumentacji (wszystkie szkice pomiarowe).

- Zleceniodawca poprzez powołanego przez siebie inspektora, zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli postępu prac, ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz zażądania kopii numerycznych baz danych, jak również wykonania komputerowych wydruków kontrolnych.

- Warunkiem odbioru prac jest m.in. poprawne zaimportowanie opracowanej mapy numerycznej 
do systemu urzędu (do programu Ewmapa 8 win. oraz uruchomienie bazy mapy zasadniczej) 
i stwierdzenie przez Zamawiającego poprawnego jej działania.

Sporządziła: Małgorzata Szymańska

Włocławek, dnia 22 stycznia 2008 r.

Załącznik Nr 2

do warunków technicznych na wykonania  wektorowej mapy zasadniczej dla miasta Lubraniec

Charakterystyka podkładów mapowych objętych opracowaniem

| Sekcja wg D-II | Odpowiadający pierworysowi obszar w PUWG „1965” | Odpowiadający pierworysowi obszar w PUWG „2000” | Szacowany stopień pokrycia media w % | Szacowany stopień pokrycia rzeźba w % | Obszar który należy opracować (skala 1:500) PUWG „2000” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2.25b | 365.432.213 365.434.011 | 6.180.27.10.2 6.180.28.01.3 6.180.28.06.1 | 15 | 10 | 6.180.27.10.2.2 6.180.27.10.2.4 6.180.28.01.3.3 6.180.28.06.1.1 6.180.28.06.1.3 |
| 10.2.25c | 365.433.052 | 6.180.27.10.2 6.180.27.10.4 | 2 | 3 | 6.180.27.10.2.3 6.180.27.10.4.1 |
| 10.2.25d | 365.434.011 365.434.013 | 6.180.27.10.2 6.180.27.10.4 6.180.28.06.1 6.180.28.06.3 | 30 | 30 | 6.180.27.10.2.4 6.180.27.10.4.2 6.180.27.10.4.4 6.180.28.06.1.3 6.180.28.06.3.1 6.180.28.06.3.3 |
| 10.10.16c | 365.432.212 | 6.180.28.01.3 | 1 | 2 | 6.180.28.01.3.2 6.180.28.01.3.4 |
| 10.10.21a | 365.432.214 | 6.180.28.01.3 6.180.28.06.1 6.180.28.01.4 6.180.28.06.2 | 30 | 20 | 6.180.28.01.3.4 6.180.28.06.1.2 6.180.28.01.4.3 6.180.28.06.2.1 6.180.28.06.1.4 6.180.28.06.2.3 |
| 10.10.21c | 365.434.012 | 6.180.28.06.1 6.180.28.06.3 6.180.28.06.2 6.180.28.06.4 | 25 | 25 | 6.180.28.06.1.4 6.180.28.06.3.2 6.180.28.06.3.4 6.180.28.06.4.3 6.180.28.06.2.3 6.180.28.06.4.1 |
| 10.10.21d | 365.434.021 | 6.180.28.06.2 6.180.28.06.4 6.180.28.07.1 6.180.28.07.3 | 2 | 2 | 6.180.28.06.2.4 6.180.28.06.2.3 6.180.28.06.4.1 6.180.28.06.4.2 |
| 5.2.10b | 365.434.063 | 6.180.27.15.4 6.180.27.20.2 6.180.28.11.3 | 5 | 15 | 6.180.27.15.4.4 6.180.27.20.2.2 6.180.28.11.3.3 |
| 5.10.1a | 365.434.014 | 6.180.28.06.3 6.180.28.11.1 6.180.28.06.4 | 5 | 10 | 6.180.28.06.3.4 6.180.28.06.4.3 6.180.28.11.1.2 |
| 5.2.5a | 365.433.102 365.433.054 | 6.180.27.15.2 | 2 | 2 | 6.180.27.15.2.1 6.180.27.15.2.3 |
| 5.2.5b | 365.434.013 365.434.014 365.434.061 | 6.180.27.10.4 6.180.27.15.2 6.180.28.06.3 6.180.28.11.1 | 10 | 5 | 6.180.27.10.4.4 6.180.27.15.2.2 6.180.27.15.2.4 6.180.28.06.3.3 6.180.28.11.1.1 6.180.28.11.1.3 |
| 5.2.5c | 365.433.102 | 6.180.27.15.2 6.108.27.15.4 | 5 | 5 | 6.180.27.15.2.3 6.180.27.15.4.1 6.180.27.15.4.2 |
| 5.2.5d | 365.434.061 365.434.063 | 6.180.27.15.2 6.180.27.15.4 6.180.28.11.1 6.180.28.11.3 | 15 | 30 | 6.180.27.15.2.4 6.180.27.15.4.2.6.180.27.15.4.4 6.180.28.11.1.3 6.180.28.11.3.1 6.180.28.11.3.3 |